茂名中成沥青混凝土有限公司茂名中成沥青搅拌站项目

竣工环境保护验收意见

2025年4月25日，茂名中成沥青混凝土有限公司根据茂名中成沥青混凝土有限公司茂名中成沥青搅拌站项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

# 一、工程建设的基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

茂名中成沥青混凝土有限公司位于化州市长岐镇东安村委会外村（原外村砖厂）（中心地理坐标为东经110度42分0.182秒，北纬21度34分19.738秒）。本项目主要从事沥青混凝土的生产，年生产沥青混凝土30万吨。项目占地面积19983m2，建筑面积3751m2，主要建设内容为沥青混凝土生产区以及相关的配套设施。项目总投资1100万元，其中环保投资约110.5万元，占总投资10.05%。项目设有员工20人，均在厂内食宿。采用一班制生产，每班工作8小时，全年工作250天。

（二）建设过程及环保审批情况

2024年5月，茂名中成沥青混凝土有限公司委托广州市杰人环保科技有限公司编制完成了《茂名中成沥青混凝土有限公司茂名中成沥青搅拌站项目环境影响报告表》。该项目于2024年6月28日取得了茂名市生态环境局化州分局《关于茂名中成沥青混凝土有限公司茂名中成沥青搅拌站项目环境影响报告表的批复》（茂环（化州）审[2024]15号）。

本建设项目于2024年7月按照环评批复要求整改。2024年10月开始调试运行。环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（三）投资情况

项目实际总投资1100万元，其中环保投资为110.5万元。

（四）验收范围

本项目验收范围与项目环境影响报告表及其环评批复内容基本一致。

# 二、工程变动情况

项目实际建设内容与项目环境影响报告表及其环评批复内容基本一致，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染的措施不涉及重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

（1）废水

本项目生活污水经三级化粪池+一体化污水处理设施处理后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后，回用于周边林地灌溉；初期雨水及地面清洗废水收集后排入三级隔油沉淀池，隔油沉淀处理后回用于厂区抑尘或地面清洗，不外排。因此，本项目产生的废水不会对项目周边地表水环境产生较大影响。

（2）废气

项目废气主要为汽车运输扬尘、骨料料场卸料和堆存扬尘、骨料投料粉尘、冷料输送粉尘、原生系统的烘干滚筒烘干粉尘、燃烧废气、筛分粉尘、导热油炉燃烧废气、搅拌粉尘、搅拌缸和接料通道沥青烟气、矿粉筒仓呼吸废气、沥青储罐呼吸废气、柴油储罐呼吸废气、再生料系统烘干滚筒燃烧废气、沥青烟气、生产过程恶臭。

①厂区汽车运输扬尘

本项目原材料及产品汽车运输过程会产生扬尘，主要污染因子为颗粒物，呈无组织形式逸散。厂区已铺设水泥硬底化，对厂区道路进行定时清扫和洒水措施降尘，厂区内车辆实行减速慢行并遮盖篷布。

②骨料料场卸料和堆存扬尘

本项目骨料（碎石、石粉、再生料）卸料过程产生扬尘，主要污染因子为颗粒物，呈无组织形式逸散。骨料料场为半敞开式并设置雾化水喷淋系统进行洒水抑尘。

本项目骨料（碎石、石粉、再生料）堆存过程产生扬尘，主要污染因子为颗粒物，呈无组织形式逸散。项目骨料料场为半敞开式并设置雾化水喷淋系统进行洒水抑尘。

③骨料投料粉尘

本项目采用装载机将骨料（碎石、石粉、再生料）分别投料入冷料仓过程中会产生粉尘，主要污染因子为颗粒物，呈无组织形式逸散。项目冷料仓为三面封闭，仅入口料敞开并安装软质垂帘，设置雾化水喷淋系统进行洒水抑尘。

④输送粉尘

项目骨料（碎石、石粉、再生料）经皮带输送带输送至烘干滚筒过程中产生输送粉尘，主要污染物为颗粒物，呈无组织形式逸散。本项目采取钢板围挡和设置雾化水喷淋系统进行洒水抑尘。

⑤矿粉筒仓呼吸废气

在生产过程中，矿粉筒仓产生呼吸废气，主要污染物为颗粒物，呈无组织形式逸散。矿粉筒仓仓顶排气口通过密闭管道连接至筒仓配套的滤袋除尘器过滤后通过仓顶20m高呼吸孔无组织排放。

⑥排气筒P1原生系统烘干粉尘及烘干滚筒燃烧废气、筛分粉尘、搅拌粉尘、搅拌缸和接料通道沥青烟气、再生料系统烘干滚筒沥青烟气、燃烧废气、沥青储罐呼吸废气、原料沥青装卸废气

1）原生系统烘干粉尘、烘干滚筒燃烧废气、筛分粉尘

本项目烘干滚筒燃料废气、烘干粉尘、筛分粉尘收集后引至配套的脉冲布袋除尘器处理后由20米排气筒P1排出，风机风量为135000m3/h，烘干滚筒配有低氮燃烧器。

2）搅拌粉尘

项目搅拌缸为密闭系统，搅拌粉尘通过负压收集密闭管道引至原生系统烘干滚筒配套的脉冲布袋除尘处理后，通过20m高排气筒P1排放。搅拌粉尘收集管道在沥青进料前关闭，在下一批次骨料进料搅拌时再开启。

3）搅拌缸和接料通道沥青烟气

项目搅拌缸采取密闭搅拌，成品沥青混凝土卸料口处采取封闭式作业，即通过加长接料通道（现有通道进出口两端各加长7m，使通道足以容纳成品车辆），两侧设钢板墙围蔽，进出口设卷闸门，形成密闭通道，在进行产品装车卸料时，关闭接料通道内进出口卷闸门，通过引风机作用形成负压，在卸料口附近、接料通道进出口处设置蜂窝集气装置，废气经管道引至原生系统烘干滚筒直接高温燃烧，经高温燃烧后的废气再进入原生系统烘干滚筒配套的脉冲布袋除尘器处理后，由20m高排气筒P1排放。

4）再生料系统烘干滚筒沥青烟气、燃烧废气、沥青储罐呼吸废气

项目再生烘干滚筒燃烧废气、烘干沥青烟气经密闭管道收集后引至原生系统烘干滚筒直接高温燃烧，经高温燃烧后的废气再进入原生系统烘干滚筒配套的脉冲布袋除尘器处理后，由20m高排气筒P1排放，再生系统烘干滚筒配有低氮燃烧器。

5）沥青储罐呼吸废气

项目沥青储罐呼吸废气采取将各个沥青罐呼吸口通过管道串联，废气经密闭管道收集后引至原生系统烘干滚筒直接高温燃烧，经高温燃烧后的废气再进入脉冲布袋除尘器处理后由20m高排气筒P1排放。

6）原料沥青装卸废气

本项目在沥青进料口安装集气罩，且沥青进料口采取三面和顶部封闭的半密闭形式（敞开面设软帘），仅保留原料沥青车辆装卸管一个工作面。收集的废气通入原生系统的烘干滚筒直接高温燃烧，再进入脉冲布袋除尘器处理后，经20m高排气筒P1排放。

（7）柴油储罐呼吸废气

本项目柴油储罐小呼吸废气（主要污染物为非甲烷总烃）呈无组织排放。

（8）排气筒P2导热油炉燃烧废气

本项目导热油炉燃烧废气经管道收集后由25m高排气筒P2排放。

（9）生产过程恶臭

项目恶臭主要源于生产过程原辅材料沥青、再生料（废旧沥青混凝土）的利用，主要污染物为臭气浓度。

沥青平时储存在密封的储罐中，使用时用导热油炉加热至160℃过程会发出异味，沥青加热后通过密闭管道输送至封闭搅拌缸与矿粉、预热后的碎石、石粉、再生料进行搅拌混合，在对成品沥青混凝土进行卸料装车时，在卸料口附近、接料通道进出口处设置通过引风机作用形成负压，同时关闭接料通道内进出口卷闸门形成密闭空间，将该工序沥青烟气收集引至原生系统烘干滚筒直接高温燃烧，经高温燃烧后的废气再进入原生系统烘干滚筒配套的脉冲布袋除尘器处理后，经20m高排气筒P1排放。

再生料系统烘干滚筒对再生料（废旧沥青混凝土）进行加热，直至沥青软化，再生料在受热、滚动过程中会发出异味，将该工序沥青烟气收集引至原生系统烘干滚筒直接高温燃烧，经高温燃烧后的废气再进入原生系统烘干滚筒配套的脉冲布袋除尘器处理后，经20m高排气筒P1排放。

（14）厨房油烟

项目厨房油烟经收集由静电油烟净化器处理达标后引至楼顶排气筒P3高空排出。

（3）噪声

本项目噪声主要来源于沥青混凝土生产区设备（设在室外），主要噪声为干燥滚筒、振动筛等设备运行的噪声，声源强度70-90dB(A)之间。通过优选设备、合理布局、基础减振、距离衰减等措施减轻噪声对周边环境的影响。

（4）固体废物

本项目生活垃圾交由环卫清理；脉冲布袋除尘器收集的粉尘集中收集暂存于回收粉料仓中，外售给茂名市睿铖贸易有限公司；筒仓配套的滤袋除尘器收集的粉尘作为原料回用于生产；废布袋收集后交由专业单位回收利用；不合格碎石收集后作为原料回用于生产；滴漏沥青和拌合残渣经收集后用作原料重回生产工序。

废机油及废机油桶、废含油抹布及手套、废导热油及含油污泥均属于危险废物，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危废资质单位处置。项目的固体废弃物能够实现资源化、无害化和减量化，对周围环境不产生影响，也不会产生二次污染，对周围环境影响不大。

（四）其他环境保护设施

建设单位在施工期间，将环境管理内容纳入日常施工管理范围，施工期各环保措施及设施基本按环评报告及批复文件要求进行了落实，无环境污染事件、环保处罚和环保投诉。

# 四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

本项目一体化污水处理设施排放口水污染物排放浓度范围为：pH：7.0~7.3（无量纲），悬浮物：8～10mg/L，化学需氧量：19～26mg/L，五日生化需氧量：6.4～8.0mg/L，氨氮：0.757～0.865mg/L，动植物油：0.50～0.71mg/L。本项目生活污水中各污染物排放浓度均符合《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1道路清扫、消防、建筑施工标准限值。

2、废气

本项目厂界无组织废气颗粒物排放浓度范围为：0.180~0.362mg/m3；沥青烟：不存在；苯并[a]芘：NDmg/m3；非甲烷总烃浓度范围为：1.12~1.30mg/m3；臭气浓度：＜10mg/m3。本项目厂界无组织废气臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1 二级新扩改建恶臭污染物厂界标准值；厂界其他因子符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）无组织排放监控浓度限值。厂区内无组织废气非甲烷总烃排放浓度范围为：1.37~1.48mg/m3，符合广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内 VOCs 无组织排放限值较严值。

有组织废气：脉冲布袋除尘器处理后排放口的沥青烟排放浓度：0.55~0.85mg/m3，排放速率：0.057~0.088kg/h；苯并[a]芘排放浓度：NDmg/m3，排放速率：6.7×10-11~6.8×10-11kg/h；非甲烷总烃排放浓度：0.32~0.49mg/m3；颗粒物排放浓度：NDmg/m3，排放速率：0.051~0.052kg/h；二氧化硫：NDmg/m3；氮氧化物：NDmg/m3；林格曼黑度：<1级；臭气浓度排放浓度范围为：112~131（无量纲）。本项目脉冲布袋除尘器处理后排放口颗粒物符合《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56号）重点区域排放限值和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准的较严值；二氧化硫、氮氧化物符合《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56号）重点区域排放限值要求；林格曼黑度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二类区干燥炉排放限值；非甲烷总烃符合《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值；苯并[a]芘、沥青烟符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

导热油炉排放口的颗粒物排放浓度：4.9~6.3mg/m3；二氧化硫：NDmg/m3；氮氧化物：49~64mg/m3；林格曼黑度：<1级。本项目导热油炉排放口各污染物排放浓度符合广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃油燃料限值。

项目油烟符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）“小型”排放要求（≤2mg/m³）。

3、噪声

本项目厂界全部监测点昼、夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值2类标准。

（二）污染物排放总量

本项目生产废水全部回用，不外排；生活污水经处理后回用于周边林地灌溉，无需申请总量指标。

本项目大气污染物排放总量控制指标为氮氧化物和非甲烷总烃，氮氧化物申请总量为0.8165t/a，非甲烷总烃申请总量为0.7102t/a。

# 五、工程建设对环境的影响

根据监测结果，本项目废气、废水和噪声经处理后均能够达到相关排放标准，未对周边环境产生明显影响。

# 六、验收结论

本项目在实施过程中基本按环境影响评价文件及其批复要求，基本配套建设并落实了相应的环境保护措施，验收合格，同意主体工程正式投入运营。

# 七、后续要求

- 工程正式投入运营后，我公司将继续做好如下工作：加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放；进一步完善环境风险防控工作，做好应急物资储备，定期进行应急演练，提高突发环境事件应急处置能力；按证依法排污，接受环境保护主管部门的监督管理等。

附：建设项目竣工环境保护验收签名表

茂名中成沥青混凝土有限公司（章）

2025年4月25日